| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | CSTC. B01.696 |

团体标准

T/CSTC XXXX—XXXX

菠萝机械化种植技术规程

Technical·specification for mechanized planting of pineapple

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国热带作物学会提出并归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院南亚热带作物研究所，山东潍坊乐久田农业装备有限公司

本文件主要起草人：薛忠、孙海天、李海亮、张秀梅、王宏轩、徐宏杰。

菠萝机械化种植技术规程

范围

本文件规定了菠萝苗机械化种植的作业技术规范，包括菠萝机械化种植的农艺要求、复合式机械作业、精准施肥、移栽等条件及机械设备安全注意事项、保养与存放。

本文件适用于菠萝苗的机械化种植的推广应用及技术操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 451   菠萝种苗

NY/T 1442  菠萝栽培技术规程

NY/T 5023  无公害食品.热带水果产地环境条件

NY/T 5178  无公害食品.菠萝生产技术规程

DB/T 406  菠萝生产技术规程

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

生产前准备及农艺要求

生产前准备

地块选择

选择地势平坦、地块规整、坡度小于20°、土壤肥沃、交通方便、具备机耕道利于机械化作业的地块。以疏松、排水良好、富含有机质、PH值4.5~5.5的砂质壤土或山地红土较好，瘠瘦、粘重、排水不良的土壤以及地下水位高均不利菠萝生长。

园地环境质量应符合NY/T 5023的规定。

种苗准备、处理

吸芽苗按NY/T 451的规定分级后进行晒苗。

选取无病虫害、种苗基部直顺通畅。

种植前，除去种苗基部几片叶片，并对其顶部末梢端进行切顶处理，切除量以机械种植后不夹苗为宜。

拖拉机及配套机具的准备

拖拉机及配套机具应具有安全技术检验合格证书，性能安全可靠。

拖拉机及配套机具应按照使用说明要求进行维护、保养和调整，能满足正常作业要求。

拖拉机及配套机具应按照安全要求做好安全防护。

拖拉机驾驶员及机具操作人员应进行相应技术培训，熟悉机具结构、原理、维护保养和调整，

操作应熟练，操作人员劳动保护应符合安全规定。

农艺要求

种植前整地要求

定植前2-3月进行。开垦时多犁少耙，尽量保持土块细度在3cm-5cm，犁地深度30cm以上，并清除园中杂物。轮作地应将前茬作物的易腐烂部分翻压到地下作为有机肥，并除净恶性杂草。

坡度小于5°时，采用平畦种植；坡度5°~10°采用起垄种植。可以采用起垄机械或起垄种植一体化机械。

肥料施用要求

化肥或农家肥+化肥模式：采用正位或侧位施肥、种肥分层施肥技术，施肥深度15cm±2cm，肥带宽度 4cm±1cm。

根据所具备条件和菠萝生长时期采用沟施、撒施、叶面喷施、滴灌、喷灌等施肥方法。

在植后1-2个月，菠萝长根后开始喷施叶面肥，1月份不施喷，1-2个月喷施一次，共喷施4-6次。

种植规格

按NY/T 1442的规定执行。

种植深度

按NY/T 5178的规定执行。

复式耕整地机械作业技术

机具配套及方法

选用深松联合整地机具，一次性完成士壤底部疏松、表土细碎平整和镇压作业，整地平整，利于移栽种植。

操作要求

依照深松联合整地机具使用要求进行种植前整地作业操作，拖拉机翻耕至少两犁两耙。

作业质量指标

深松深度一致，深度≥ 25cm。

土地平整，无沟无垄，土壤细碎，土块直径小于等于3cm

地头、地边应整齐。

精准施肥、移栽种植作业技术

机具配套及方法

平种

采用机械化移栽种植技术，一次完成开穴、施肥、移栽、覆土等多项作业。

露地垄种

采用机械化移栽技术，一次完成起垄、开穴、施肥、移栽等多项作业。

起垄膜上种植

采用机械化移栽技术，同时实施旋耕、施肥、起垄、覆膜、开穴、移栽、压土等多项作业，在有需要的情况下可在膜下铺设滴灌带。

覆膜要求按照DB/T 406规定执行。

技术操作要求

依照菠萝移栽种植机使用说明书的规定进行作业操作。

作业质量指标

施肥作业质量指标

施肥作业质量指标应符合4.2.2 的要求。

播种作业质量指标

种植作业质量指标应符合4.2.3的要求。

种植作业的漏种率小于等于5%。

记录

建立田间记录档案，对机械化种植过程进行记录

安全注意事项

操作人员应经过专业培训，熟悉机械操作规程，掌握机械作业性能，确保操作安全。

保养与存放

保养

按种植机械说明书及时进行保养，按每班检车各紧固部位是否松动，旋转部件是否灵活，并对传动等部件进行必要的润滑清理。

存放

每季保养后，及时放入机库，置于平坦干燥出存放。