| ICS | 65.020.99 |
| --- | --- |
| CCS | CSTC. B 01.696 |

团体标准

T/CSTC XXXX—XXXX

菠萝机械化采收技术规程

Technical specifications for mechanized harvesting of pineapple

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国热带作物学会提出并归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院南亚热带作物研究所，山东潍坊乐久田农业装备有限公司

本文件主要起草人：薛忠、王宏轩、李海亮、张秀梅、孙海天、徐宏杰。

菠萝机械化采收技术规程

范围

本文件规定了菠萝果机械化采收的作业技术规范，包括菠萝机械化采收的农艺要求、采收条件及机械设备安全注意事项、保养与存放。

本文件适用于菠萝果实的机械化采收的推广应用及技术操作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

采收前准备及农艺要求

采收前不宜使用己烯利催熟果实。

根据用途和市场需求决定采收时期。加工或远销的菠萝果实7 ~ 8成熟(外观上果实基部有2 排果眼变黄)时即可采收，果汁加工或近销的果实宜在9成熟时采收。

在晴天上午或阴天采收，雨天不宜采收，夏秋季果每天采收一次，冬春季果3 d~5 d采收一次。

鲜食商品果实采收时应保留冠芽，并保留2 cm~3 cm长的果柄。采收过程避免果实机械损伤。

果实采收后及时运到鲜果包装房或通风、萌蔽的场所，避免日晒。分级后及时贮运。包装要清洁，符合卫生标准。装运车辆及运输工具要符合卫生规定。

机械作业准备与机具调试

作业准备

作业前应进行空转实验，并满足以下要求：

机械各连接件和紧固件不得有松动现象。

机器空转平稳，无异常声响。

各运动部件运行正常，不卡顿、不干涉。

调试

进行采收前地头调试作业操作，调试行间距对中，调试田间行走状态。

收获作业

机械收获作业应满足以下要求：

- 根据地块大小设计好收获路线。

机械不得碾压果实，不得碾压菠萝植株根部。

地头转弯或者倒车时，停止收获执行机构作业，并抬离不碰伤其他未采收果实。

机械采收作业技术

机具配套及方法

田间运输辅助机械

采用高地隙机械，配合人工采摘，完成果实从田间到地头的收集、运输等多项作业。

机械自动采收

采用牵引式或自走式机械化技术，完成果实的采摘、收集、运输、分选等多项作业。

智能化采收

采用机械化与智能化算法技术，同时实施田间果实识别、定位、导航以及执行机构自动抓取果实等多项作业。

技术操作要求

依照菠萝采收机使用说明书的规定进行作业操作。

作业质量指标

机械作业前进速度

按式（1）计算：

V = L/T………………………………………………（1）

式中：V——试验机械作业前进速度，m/s；

L——测试区长度，m；

T——试验机械通过测试区的运行时间，s。

采收率

测定区内引拔进机器，被成功采收的菠萝果实数量，按式（2）计算采收率

Qp = Np/N………………………………………………（2）

式中：Qp——采收率，%；

Np——成功采收的菠萝数量，个；

N——测量区菠萝总数，个。

损失率

测定区内未被成功采收菠萝果实数量，按式（3）计算切割成功率

Qs = Ns/Np………………………………………………（3）

式中：Qs——损失率，%；

Ns——未成功采收的菠萝数量，个；

Np——测量区的菠萝总数量，个；

机械损伤率

测定区内被成功采收，但由于机械作业造成的破损，无法销售的菠萝果数量，按式（4）计算作业损失率

Qm = Nm/Np………………………………………………（4）

式中：Qm——机械损伤率，%；

Nm——机器作业损伤的菠萝数量，个；

Np——采收的菠萝数量，个；

记录

建立田间记录档案，对机械化采收过程进行记录

安全注意事项

操作人员应经过专业培训，熟悉机械操作规程，掌握机械作业性能，确保操作安全。

保养与存放

保养

按采收机械说明书及时进行保养，按每班检车各紧固部位是否松动，旋转部件是否灵活，并对传动等部件进行必要的润滑清理。

存放

每季保养后，及时放入机库，置于平坦干燥出存放。