| ICS | 67.160.10 |
| --- | --- |
| CCS | CSTC. X62 |

中国热带作物学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

香蕉全产业链标准综合体

第6部分：加工技术

IBanana industry chain standard-complex

Part6: Processing technology

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国热带作物学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国热带作物学会提出并归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院、广西香蕉谷科技有限公司、东兴市中越泰国际食品有限公司、广西邕州轩纳生态农业有限公司。

本文件主要起草人：孙健、何雪梅、李丽、李昌宝、盛金凤、张雅媛、刘国明、唐雅园、杨莹、叶冬青、易萍、张建国、谢宏异、陆兆健。

香蕉全产业链标准综合体 第6部分：加工技术

范围

本文件规定了香蕉加工产品的术语和定义、原辅料要求、生产加工要求、加工工艺、标签、运输和贮存的要求。

本文件适用于香蕉干制加工（香蕉片、香蕉粉）、香蕉发酵加工（香蕉果酒、香蕉果醋、香蕉果醋饮料）技术。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1886.174 食品安全国家标准 食品添加剂 食品工业用酶制剂

GB 1886.235  食品安全国家标准  食品添加剂  柠檬酸

GB 2716  食品安全国家标准  植物油

GB 2719 食品安全国家标准 食醋

GB 2758  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9  食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 8954 食品安全国家标准 食醋生产卫生规范

GB 9683 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 9827  香蕉

GB 12696  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB 13104 食品安全国家标准 食糖

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB 25570  食品安全国家标准  食品添加剂  焦亚硫酸钾

GB/T 20886.1  酵母产品质量要求 第1部分：食品加工用酵母

NY/T 3974  中华人民共和国农业行业标准 香蕉品质评价规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 香蕉片  dried banana slices

- 以新鲜香蕉为原料经清洗、去皮、切片、护色、干燥、包装等工艺加工的香蕉干制品。

- 香蕉粉  dried banana flour

- 以新鲜香蕉为原料经清洗、去皮、打浆、酶解/不酶解、干燥、粉碎/不粉碎、包装等工艺制成的粉末状脱水制品。

    - 香蕉果酒  banana wine

- 以香蕉为原料，经清洗、去皮、打浆、酶解、添加或不添加白砂糖、发酵、澄清、过滤、杀菌、灌装等工艺制成的具有香蕉风味的发酵酒。

- 香蕉果醋  banana vinegar

以香蕉为原料，经清洗、去皮、打浆、酶解、酒精发酵、醋酸发酵、陈酿、过滤、灌装等工艺制成的具有香蕉风味的发酵果醋。

- 香蕉果醋饮料  banana vinegar beverage

以香蕉果醋为原料，添加甜味剂等辅料，经调配、过滤、杀菌、灌装等工艺加工制成的果醋饮料。

- 成熟度  ripening index

按照NY/T 3974 中果皮颜色的要求分为7级成熟度。1级为符合采收要求的绿色香蕉；2级为果皮绿中带微黄；3级为果皮绿中带黄；4级为果皮黄中带绿；5级为果皮黄中带微绿；6级为果皮全黄；7级为果皮出现黑色斑点。

原辅料要求

香蕉

新鲜清洁、无虫害、无腐烂、无机械伤、无畸形的香蕉果实，应符合GB/T 9827的要求。

生产用水

应符合GB 5749的要求。

食用油

应符合GB 2716的要求。

柠檬酸

应符合GB 1886.235的要求。

食糖

应符合GB/T 13104的规定。

酵母菌

应符合GB/T 20886.1的规定。

醋酸菌

应符合 GB 8954 中 7.2.4 的规定。

酶制剂

应符合GB 1886.174的规定。

焦亚硫酸钾

应符合GB 25570的规定。

其他食品添加剂

应符合GB 2760的要求。

生产加工要求

生产加工卫生

应符合GB 14881的要求。

设备设施

包括但不限于清洗设备、切分设备、打浆设备、冷冻设备、干燥设备、发酵设备、陈酿设备、杀菌设备、包装设备，应符合GB 4806.9的要求。

加工工艺

香蕉片加工工艺

工艺流程

真空冷冻干燥加工技术工艺流程

选果→清洗→去皮、切分→护色→冷冻→真空冷冻干燥→冷却→包装→金属检测。

低温真空油炸干燥加工技术工艺流程

选果→清洗→去皮、切分→护色→冷冻→真空油炸干燥→冷却→包装→金属检测。

工艺要点

选果

采用真空冷冻干燥加工的原料以成熟度6～7级的香蕉为宜，采用低温真空油炸干燥加工的原料以成熟度5级的香蕉为宜。

清洗

用清水清洗香蕉表面，沥干水分。

去皮、切分

清洗好的香蕉果实进行去皮，将香蕉切成5 mm～7 mm厚的香蕉片。

护色

将香蕉片放入含有0.5％～1％盐水和0.2％～0.5％柠檬酸溶液的混合护色液中常温浸渍30 min，捞出后沥干。

冷冻

将香蕉片摆放至冷冻盘上，摆放厚度为8 mm～12 mm，将冷冻盘放入冷冻柜中于-20℃冻结8 h～10 h。

干燥

        - （1）真空冷冻干燥

- 1）抽真空

将装有冻结香蕉片的冷冻盘放入冷冻干燥设备中，接通冷却水，启动一级和二级制冷压缩机，当物料温度达到-30℃～-40℃时，启动真空泵，开始抽真空，真空度到达60 Pa时结束。

- 2）升华干燥

升温速率控制在0.1℃/min～0.2℃/min，真空度在30 Pa～60 Pa，干燥6 h～8 h，当干燥仓内温度到达25℃～30℃结束。

- 3）解析干燥

采用30℃～50℃板式加热，控制干燥腔体真空度≤60 Pa，干燥15 h～20 h至含水率≤5％。

        - （2）低温真空油炸干燥

将食用油加入真空油炸机，加热至80℃～100℃后，将冷冻后的香蕉片放入真空油炸机，在-0.07 MPa～-0.095 MPa真空度下油炸50 min～65 min至香蕉片含水率≤5％结束。脱油4 min～7 min至香蕉片含油量≤25％。

包装

        - 包装容器和材料应符合 GB 9683、GB 4806.7 及国家有关的规定，定量包装产品的量应符合 JJF 1070 的规定。

金属检测

香蕉片、香蕉粉产品通过金属探测仪检测后，翻转180°，再次通过另一金属探测仪，确保产品中无任何金属物质的存在。

香蕉粉加工工艺

工艺流程

热风干燥加工技术工艺流程

选果→清洗→去皮→切分→护色→热风干燥→粉碎→包装→金属检测。

喷雾干燥加工技术工艺流程

选果→清洗→去皮→护色→打浆→酶解→调配→喷雾干燥→包装→金属检测。

工艺要点

选果

采用热风干燥技术加工的原料宜选择成熟度4级以下的香蕉，采用喷雾干燥技术加工的原料宜选择成熟度6～7级的香蕉。

清洗

用清水清洗香蕉表面，沥干水分。

去皮

采用人工去除香蕉皮。

切分

去皮后立即切片，切片厚度为2 mm～3 mm。

护色

将切分后的香蕉果肉立即投入到含0.1％～0.3％的柠檬酸和0.02％～0.08％的抗坏血酸组成的混合护色液中，浸泡20 min～30 min，香蕉果肉与护色液质量比例宜为1:2。

热风干燥

        - 护色后的香蕉片进行热风干燥，干燥温度控制在65 ℃～75 ℃，干燥至水分含量≤13.0%。干燥后的香蕉片置于粉碎机中粉碎，用80目振动筛筛分，取筛下物。

喷雾干燥

        - （1）打浆

护色后香蕉果肉放入打浆设备中破碎、匀浆。

        - （2）酶解

采用果胶酶对香蕉浆进行酶解处理，果胶酶添加量为0.05％～0.1％，酶解温度以40 ℃～50 ℃为宜，酶解60 min～90 min，至香蕉清汁充分析出，过滤得到香蕉清汁。

        - （3）调配

根据需求可在香蕉清汁中添加助干剂（麦芽糊精等），使香蕉清汁的可溶性固形物含量在25％～30％为宜。

        - （4）喷雾干燥

采用喷雾干燥设备干燥，进风温度控制在200 ℃～230 ℃，出风温度控制在60 ℃～70 ℃，得到香蕉粉水分含量≤7％。

包装、金属检测

操作参照6.1.3 ～6.1.4执行。

香蕉果酒加工

工艺流程

酵母菌→活化

↓

选果→清洗→去皮→打浆→酶解→调配→发酵→倒罐（后发酵）→澄清→陈酿→过滤、杀菌、灌装。

工艺要点

选果

原料宜选择成熟度6～7级的香蕉。

清洗、去皮、打浆、酶解

      - 操作工艺参照6.2.2.1～6.2.2.3、6.2.2.7执行。

调配

香蕉清汁中加入50 mg/L～100 mg/L的焦亚硫酸钾，根据不同类型香蕉果酒酿造所需糖量添加白砂糖搅拌溶解。

发酵

将活性干酵母菌加入其10倍质量的37 ℃的水中活化20 min。 活化好的酿酒酵母接种至灭菌好的香蕉果汁中，搅拌混匀，在20 ℃～30 ℃下恒温发酵，发酵程度以残糖指标为准。干型果酒：残糖（以葡萄糖计）小于或等于4.0 g/L，或总糖与总酸（以酒石酸计）的差值小于或等于2.0 g/L，含糖最高为9.0 g/L；半干型果酒：残糖大于干型果酒，小于12.0 g/L，或总糖与总酸的差值小于或等于2.0g/L，含糖最高为18.0 g/L；半甜型果酒：残糖大于半干型果酒，小于45.0g/L；甜型果酒：残糖大于45.0 g/L。

倒罐、后发酵

发酵结束后将上层清液倒至另一发酵罐中，在室温下进行后发酵30 d～60 d，后发酵结束后再一次倒灌。

澄清

倒罐后的香蕉果酒中加入0.05 g/L～0.1 g/L的明胶、0.4 g/L～0.6 g/L皂土等澄清剂进行澄清，澄清结束后采用硅藻土过滤机等过滤设备进行过滤。

陈酿

在避光、阴凉的室温环境下陈酿1个月以上。

过滤

将陈酿好的香蕉果酒用精滤设备进行过滤。

杀菌

香蕉果酒在灌装前须进行杀菌，可采用巴氏杀菌或超高温瞬时杀菌，巴氏杀菌宜在温度62 ℃杀菌30 min～40 min；超高温瞬时杀菌宜在温度115 ℃～120 ℃杀菌3 s～4 s。

灌装

宜采用玻璃瓶灌装。包装容器应清洁、封装严密、无漏气、无胀漏现象，符合食品安全标准要求和有关规定。

香蕉果醋、香蕉果醋饮料加工

工艺流程

选果→清洗→去皮→打浆→酶解→酒精发酵→醋酸发酵→陈酿→香蕉果醋→调配→杀菌→灌装→香蕉果醋饮料。

工艺要点

选果、清洗、去皮、打浆、酶解、酒精发酵

选果、清洗、去皮、打浆、酶解、酒精发酵操作工艺参照6.3.2.1～6.3.2.4执行，发酵至发酵醪液酒精度为5%～7%vol左右为终点。

醋酸发酵

发酵醪液中加入醋酸菌进行醋酸发酵，醋酸菌与发酵醪液的质量体积比为0.60％～1.00％，发酵温度控制在31℃～35℃，发酵至总酸度大于3.6%时停止发酵。

陈酿

在避光、阴凉的室温环境下陈酿1个月以上，得到香蕉果醋。

调配

将香蕉果醋添加适量的饮用水、食糖或甜味剂，调配成香蕉果醋饮料。

杀菌、灌装

操作参照6.3.2.9～6.3.2.10执行。

标签、标志

标签应符合GB 7718和GB 28050的要求。

产品外包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

运输和贮存

运输

运输工具应清洁卫生且具有防晒、防雨等设施。运输中不得与有毒、有害、有腐蚀、有异味的物品混运，搬运时轻拿轻放。

贮存

应置于避光、常温、阴凉、防虫、防鼠库房贮存，并设有防潮、防尘设备。堆放时宜离地≥10 cm，离墙≥20 cm。