| ICS | 67.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | CSTC. B 05 |

中国热带作物学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

香蕉全产业链标准综合体

第5部分：采收及贮藏运输

Banana industry chain standard-complex

Part 5: Harvesting,storage and transportation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国热带作物学会  发布

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国热带作物学会提出并归口。

本文件起草单位：华南农业大学园艺学院、中国热带农业科学院生物技术研究所、湖南红星易熟农业科技有限公司、广西农业科学院生物技术研究所及广西农业科学院食品研究所。

本文件主要起草人：陆旺金，谢江辉，张炳枝，李小泉，孙健，朱孝扬，陈建业，陈维信

香蕉全产业链标准综合体

第5部分：采收及贮藏运输

范围

本文件规定了香蕉采收、采后处理、包装、预冷、贮运，催熟。

本文件适用于香牙蕉（Musa acuminata (AAA), Cavendish subgroup）采收及贮藏运输。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品中农药最大残留限量

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 8559  苹果冷藏技术

NY/T 517  青香蕉

NY/T 1395  香蕉包装、贮存与运输技术规程

NY/T 4231  香蕉采收及采后处理技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

果实饱满度  Plumpness of the fruit finger

香蕉果实生长的饱满程度，以果实横截面棱角和果指直径判断。

机械损伤  Mechanical damage

果实在采收前、采收、采后处理和运输过程中由于自然或人为摩擦、挤压和病虫害损伤等原因造成的伤害。

自然损耗  Natural loss

贮藏运输期间水分和干物质的损失。

梳蕉  A hand of banana

从香蕉果穗上落下的果段（果手、果把、果梳）。

产品采收要求

植株采前管理

栽培管理与病虫害防治

栽培管理与病虫害防治按照“香蕉全产业链标准 第4部分：病虫害防治”规定执行。

产品质量要求

香蕉产品质量按照“香蕉全产业链标准 第7部分：产品及质量管理”执行，重金属和农残检测按照GB 2762、GB 2763和“香蕉全产业链标准 第7部分：产品及质量管理”执行。

采收

采收时适宜的果实饱满度

按照NY/T 4231规程执行。

采收前的水肥管理

采收前约一个月应停止施肥，但可以喷施叶面肥。采收前约一个月减少灌溉，但应保持土壤湿润。

采收天气

采收宜在晴天采收，不在雨天、大雾天、台风天采收。

采收方法

采收过程应防止机械损伤。采用“两人两刀”的方法。采收后用人工将香蕉挑（背）送或用索道运到包装场，或用无人机搬运，并尽量保持采收后的香蕉从田间运输到加工厂全程不着地。

采后处理

去轴落梳

落梳在包装场所进行，用落梳刀将梳蕉落梳。工作人员应戴手套进行处理，以防果实受伤。采用索道运输的可以直接在索道上用落梳刀将香蕉落梳，落疏后直接将梳蕉放入清洗池。

清洗与修把整理

香蕉落梳后，将梳蕉放入清洁水池中清洗，用利刀将切口修整。为确保清洗效果，保证果面的清洁度，可以采用大水池流动水清洗，水池高度为 1 m，长宽可依据采后处理加工场地条件自行设定；如果梳蕉太大，可切开分把。剔除有病虫害、梳形不整齐、饱满度不合标准、有机械伤、裂果、畸形果、“青熟”等不合要求的果实。用海绵清洗除蕉乳、污物和去除残花。

杀菌保鲜处理

香蕉清洗后，使用有效浓度为450 mg/L ~ 800 mg/L的咪鲜胺，也可以采用咪鲜胺与抑霉唑复合杀菌剂等短时浸果5 - 10 s，也可以采用保鲜剂对果实进行喷淋。所使用的杀菌剂最大残留限量应符合 GB 2763 规定。

风干及贴商标

经过清洗防腐处理后的香蕉果实，表面湿润，水分含量高，为减少流通中的腐烂，需要将果实表面的水分自然沥干或吹干，同时，在果指腹部或在包装箱上贴上商标。

分级

通常采用果实大小，果指形状及外观等进行分级，具体分级参照 NY/T 3974 等级规格要求执行。

包装

包装材料

香蕉采用双瓦楞纸板箱包装按 GB/T 6543 规定执行。内包装使用的聚乙烯薄膜袋应符合 NY/T 1395的规定。所有包装材料均应符合国家相关规定。

包装规格

市场流通的包装箱规格大多为：48.6 cm * 31.0 cm * 21.6 cm，包装重量大多 11 - 11.5 kg（包水），也可以根据客户及市场要求不同而异。

包装方法

包装时，先将薄膜袋垫于包装箱内，再将果梳的果柄向下果指弓部朝上，为减少物流期间因震动造成的果实间机械伤，每疏果之间均以珍珠棉相互隔开，用珍珠棉裹住香蕉果柄，并且疏果间采用珍珠棉进行卡把。

预冷

香蕉可采用强制通风进行预冷，预冷温度不得低于13℃。

贮藏

贮藏最适条件

贮藏最适条件按 NY/T 4231 技术规程执行。贮藏前应先对库内进行彻底的消毒，方法按 GB/T 8559中附录C的规定执行。

贮藏库管理

贮藏库的堆码，温度管理均按照 NY/T 4231 技术规程执行。

贮藏方法与贮藏期

常温贮藏

不同季节收获的香蕉贮藏特性不同。夏季香蕉生长速度快，水分含量高，常温下贮藏期较短，夏季收获的香蕉在常温条件下贮藏，贮藏场所要通风，堆垛之间留有一定距离以保证通风，堆垛间距离15 cm ～ 25 cm。

低温贮藏

香蕉低温贮藏适温为 13℃ ～ 15 ℃。夏季香蕉低温贮藏期30 ～ 35天，冬春季节收获的香蕉贮藏期较夏季香蕉长，可以超过40 天。

运输

运输应满足以下要求

运输工具应该保持清洁、卫生、无病虫害、通风、防晒防雨，可用常温运输工具运输，或者冷藏运输，定期对运输工具进行消毒。

不与其它果蔬混合运输。

短途运输，可以常温运输，长途运输（≥ 6 d）建议冷藏运输。

冷藏运输，温度应该控制在14 - 15 ℃，不能低于13 ℃，相对湿度应保持在85 % - 90 %。

常温运输应结合保鲜处理，夏季高温季节应该减少运载量，留有更多通风空间，采取一定的隔热措施；冬季运输，注意做好保温措施，控制温度不能低于13 ℃。

香蕉抵达目的地后，及时装卸转入库房预冷贮藏。

催熟

香蕉催熟通常采用催熟药包或催熟房进行。催熟效果与香蕉饱满度，催熟温度及催熟时间等密切相关，催熟的香蕉出库状态与货架期密切相关。

催熟房催熟

催熟房组成

一个完整的催熟房，包含至少 4 个以上催熟库，并配备至少一个青香蕉（NY/T 517）储存库。配套的青蕉储存库储存量一般为总催熟产能的 2.5 倍，确保香蕉储存。

常规催熟库体积

单库体积大约 63 m³（小型库）至 250.25 m³（大型库）左右。小型库约 63 m³(长：5m 、宽:3.5m、高：3m)，为单层双通道库，每次可催熟5 - 6 t香蕉；大型库约 250.25 m³(长：13m、宽:3.5m、高：5m)，为双层双通道库，每次可催熟 26 - 28 t香蕉。

催熟房气体浓度控制

催熟环节：采用乙烯气体催熟，乙烯气体最佳浓度为 800 - 1 000 ppm；最低浓度不能低于 100 ppm，维持 16 - 24 小时。

催熟各环节中温度与时间设定

- 满足以下要求：

启动催熟环节：启动时库内温度设定，夏季温度设置 16.5℃，冬季温度设置19.5 - 20 ℃，时间均为6小时。

恒温与加气环节：夏季与冬季温度均设置为20 - 22 ℃，时间24小时；冬季可根据香蕉转色情况，有必要时可考虑适当增加4小时。

排气、降温环节：夏季温度设定17.5 - 18.5 ℃,冬季温度设定18.5 - 19 ℃。

催熟房二氧化碳浓度控制

催熟房内氧气与二氧化碳浓度控制：恒温环节及加气体环节不做设定；通风换气（排气））同步降温后，设定二氧化碳浓度达 4500 ppm时进行自动换气。

出库标准，出库时间与货架期

以果皮 50 - 60 %左右面积转黄，果柄、果指尖带绿色时出库，货架期与市场销售温度密切相关，根据果肉温度进行实时调控，夏季库内温度不低于 12 ℃，在一级销售市场（市场内香蕉售卖档口）的货架期约为 1 - 2 天货架期；冬季库内温度不低于 14 ℃，在一级销售市场（市场内香蕉售卖档口）的货架期约为3 - 4天货架期。加工全流程时间约为 65 小时(4天)，89 小时(5 天)。

药包催熟

催熟前处理

香蕉整箱预冷1 - 2 天，13 - 15 ℃；

催熟

香蕉放催熟包 1 袋（有效成分：20 % 乙烯利，0.6 g/袋）/箱（12 kg），真空袋提手处和箱面开 10cm左右洞，共计 3 个洞，16 - 18 ℃下催熟。

出库

在催熟后的第 4 天变色，5.5 天转黄，7 天全黄。货架期约 4.5 天。

变温催熟延长香蕉果实货架

14 ℃下催熟 6 天，后转入 20 ℃下继续催熟，该方法与在 20 ℃下催熟的果实相比较，延长 3 - 4天货架。催熟方法按照NY/T 4231 规定执行。

香蕉催熟温度与催熟剂及使用方法

按照NY/T 4231 规定执行。