| ICS | 67.200.20 |
| --- | --- |
| CCS | CSTC. B 33 |

中国热带作物学会团体标准

T/CSTC XXXX—2025

兴隆咖啡师劳务品牌  加工基地建设及评价规范

The labor service brand of Xinglong coffee baristas—Specification for deep processing personnel ability assessment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国热带作物学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CSTC XXX《兴隆咖啡师劳务品牌》的第9部分。T/CSTC XXX包含以下部分：

——第1部分：兴隆咖啡师劳务品牌  种植类人员能力评定规范。

——第2部分：兴隆咖啡师劳务品牌  初加工人员能力评定规范。

——第3部分：兴隆咖啡师劳务品牌  焙炒加工人员能力评定规范。

——第4部分：兴隆咖啡师劳务品牌  饮品制作人员能力评定规范。

——第5部分：兴隆咖啡师劳务品牌  深加工人员能力评定规范。

——第6部分：兴隆咖啡师劳务品牌  门店服务类人员能力评定规范。

——第7部分：兴隆咖啡师劳务品牌  终端门店服务及评价规范。

——第8部分：兴隆咖啡师劳务品牌  种植基地建设及评价规范。

——第9部分：兴隆咖啡师劳务品牌  加工基地建设及评价规范。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国热带作物学会提出并归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院香料饮料研究所、云南农业大学、西北政法大学、西南政法大学新闻传播学院、海南澄迈中等职业技术学校、万宁兴隆咖啡谷归国华侨联合会。

本文件主要起草人：闫林、蒋快东、孙江、蔡斐、李丽芬、黄海生、孙燕、庞永青、龙宇宙、黄永衡、郑何美、孙世伟。

目次

前言	I

引言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 厂址选择	1

5 布局	2

5.1 区域布局	2

5.2 生产区布局	2

5.3 仓储区布局	2

5.4 办公区布局	2

5.5 生活区布局	2

6 设施	2

6.1 供电设施	2

6.2 供水设施	3

6.3 排水设施	3

6.4 清洁消毒设施	3

6.5 人员卫生设施	3

6.6 通风设施	3

6.7 照明设施	3

6.8 生产区设施	3

6.9 仓储区设施	4

6.10 办公区设施	4

6.11 生活区	4

7 工艺及设备	4

7.1 工艺	4

7.2 设备	4

8 生产管理	4

8.1 文件管理	4

8.2 人员管理	4

8.3 生产过程管理	5

8.4 仓储管理	5

8.5 质量管理	5

9 评价方法	5

附录A （规范性） 兴隆咖啡加工基地评价	6

A.1 兴隆咖啡加工基地评价评分表	6

A.2 兴隆咖啡加工基地评价结论表	7

引言

兴隆咖啡具有“浓而不苦，香而不烈”的独特风味，极具辨识度，是海南侨乡文化的代表，更是海南旅游的特色名片之一。入选中国农业品牌目录2024农产品区域公用品牌名单和中欧国际互保互认地理标志产品，并获批国家地理标志保护产品和农产品地理保护标志等，产业发展迅速。

兴隆咖啡师劳务品牌建设是为了规范兴隆咖啡产业标准化发展，而开展的制定并应用标准的活动。为了保证兴隆咖啡师品牌建设活动有序开展，促进兴隆咖啡产业发展规划，着力打造“兴隆咖啡师”劳务品牌，实现品牌引领，做强产业，促进就业，增加收入，对兴隆咖啡师劳务品牌建设相关活动确立规则。在该标准体系当中，《兴隆咖啡师劳务品牌》是规范咖啡种植管理、加工、烘焙和咖啡师培训等活动的指导性标准，拟由9部分构成。

《兴隆咖啡师劳务品牌  加工基地建设及评价规范》目的在于规范加工基地建设、管理及评价需要遵守的相关规则。

兴隆咖啡师劳务品牌  加工基地建设及评价规范

范围

本文件规定了兴隆咖啡加工基地建设与评价的术语和定义、建设、管理及评价规范等要求。

本文件适用于兴隆咖啡加工基地的新建、改建、扩建、管理及评价活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.1  食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.9  食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 8978  污水综合排放标准

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 18007  咖啡及其制品术语

GB/T 22000  食品安全管理体系  食品链中各类组织的要求

GB/T 27341  危害分析与关键控制点（HACCP）体系  食品生产企业通用要求

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB 50016   建筑设计防火规范

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50687  食品工业洁净厂房设计规范

DB46/T 63  地理标志产品  兴隆咖啡

T/HNBX 118  兴隆咖啡  初加工技术规程

T/HNBX 119  兴隆咖啡  生咖啡包装、贮存及运输规程

T/HNBX 120  兴隆咖啡  焙炒加工技术规程

术语和定义

GB/T 18007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

兴隆咖啡加工基地  Xinglong coffee processing base

具有一定加工规模，呈工业化生产模式，专门从事兴隆咖啡豆及制品的原料处理、加工生产、质量控制、仓储物流等活动的综合性场所。其建设、管理及产品需符合DB46/T 63规定的工艺要求、质量标准和产地保护范围。

厂址选择

选址和厂区环境应符合GB 14881的规定。

宜选择在咖啡种植园相对集中，日照充足、地势平坦、地质结构稳定、交通便捷、通讯方便、供水供电条件有保障的区域。

选址位于常年主导风向的下风口，周围1000 m内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的工业企业，离垃圾场、畜牧场、医院、粪池等具有一定污染性的场所100 m以上；大气环境应符合GB 3095的要求。

布局

区域布局

区域布局分为生产区、仓储区、办公区和生活区。其中，生产区应包括但不限于初加工车间、烘焙车间、粉碎车间、内包装间、外包装间等作业区域，是进行兴隆咖啡加工的主要区域；仓储区应包括但不限于原料库、成品库、包材库；办公区应包括但不限于行政办公室、技术研发中心、质量检测中心；生活区应包括但不限于宿舍、食堂、运动娱乐设施。可不要求设置初加工车间和生活区。除应符合《中华人民共和国安全生产法》、GB 50016、GB 50687和GB 14881的规定外，还应达到如下要求：

根据加工工艺要求合理布局厂房和设备，生产区、仓储区、办公区和生活区相对隔离，互不干扰。

厂区环境整洁、无异味，道路应硬化处理，排水系统通畅无积水，厂区内外保持环境清洁。

卫生间等应设在生产区的下风口，避免粉尘、烟雾、异味等影响厂区和咖啡质量安全；

从原料进入加工厂起，应按清洁化的原则进行生产加工。

加工车间应具备良好的通风系统，保证空气的流通。通风系统的设计应根据车间的布局和加工工艺进行合理规划，宜采用自然通风与机械通风相结合的方式。

设施设备布局应依据生产工艺流程规划，确保各工序连贯。

生产区布局

生产区面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安装及人员操作。

各工序区域布局应符合GB/T 27341、GB/T 22000、T/HNBX 118、T/HNBX 119和T/HNBX 120的要求，做到干湿分离、生熟分离、人物分流，并设置明确的标识。

生产车间入口应设置更衣室，内包装间入口宜设置二次更衣室。

生产车间划分为一般作业区、准清洁作业区、清洁作业区。各区之间应有效隔离，防止交叉污染。一般作业区通常包括初加工车间、原料库、包材库、成品库、外包装车间等；准清洁作业区通常包括烘焙车间等；清洁作业区通常包括粉碎车间、内包装间等。

清洁作业区应参照GB 50687进行设计，备有温湿度控制设备。清洁作业区应达到GB 50687中洁净用房等级III级的要求。清洁作业区内包间温度应≤26 ℃。应对清洁作业区空气进行不定期监测。

在烘焙工序完成后，设置焙炒咖啡豆暂存区，暂存区应具备良好的通风条件。

烘焙车间如采用煤气加热，所需气源应设置相对隔离的区域，并注意安全。

粉碎车间与内包装间应相邻设置。

仓储区布局

仓储区的面积和空间应与生产能力相适应。

仓库应用无毒、坚固的材料建成，仓库地面应平整，便于通风换气。

办公区布局

办公区应包括办公室、接待室、会议室、技术研发中心和质量检测中心。

技术研发中心应设实验室、资料室（柜）、独立工位等，其中实验室应配备试验台、仪器设备、杯测工具等。

质量检测中心应含备样区、理化检验、微生物检验等功能间；其中，微生物检验区应设置缓冲间、更衣区、培养间等。并配备检验设备、试剂和专业检测人员。

生活区布局

生活区应包括宿舍区、食堂区和娱乐区等，应与生产区保持一定距离。

食堂区应定期清洁消毒，保持环境卫生，并配备消毒设备、冷藏设备等。

设施

供电设施

供电设施设计应符合GB 50052的要求。应确保稳定可靠的电力供应，满足加工设备、照明、通风、温控等系统的用电需求。变压器和配电柜容量、电力分配应与加工规模和设备布局相适应。应设置备用电源，如发电机。

供水设施

生产加工用水应符合GB 5749的要求。供水管路应以无毒、无异味、不导致水质污染的材料，供水设施出入口应增设安全卫生设施，防止异物进入。加工基地应有稳定的水源供应。应建立水质监测制度，定期对加工用水进行检测，确保水质符合要求。

排水设施

应符合GB 14881的规定。排水系统出入口设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施，并配有相应大小的滤网等装置，防止产生异味及固体废弃物堵塞排水管道。

清洁消毒设施

应当根据工艺需要配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。

应配备内包材的清洁消毒设施，清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染，可以采用紫外灯杀菌、臭氧杀菌等方式，使用紫外线消毒的，紫外灯安装离地高度≤2.2 m；采用臭氧消毒的，应在保证杀菌效果前提下严格控制臭氧浓度。

人员卫生设施

应符合GB 14881的规定。

内包装间等清洁作业区入口宜设置二次更衣室，洗手和消毒设施，换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋靴消毒设施，风淋设施。

准清洁作业区和清洁作业区对内入口应与对外出口错开或者形成一定夹角，并设有可自动闭合或手动闭合的门。

通风设施

应符合GB 14881的规定。

应根据工艺要求在相关操作区域配备通风系统和空气温度调节设备，并定期对通风系统进行清洁和维护，防止通风管道内积累灰尘和细菌，对车间环境造成二次污染。

照明设施

厂房内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，光源应能使物料呈现真实的颜色。

厂房内暴露在食品和原辅料正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施。

厂房内的照明光源一般采用“三防”灯具，如工艺有特殊要求，也可采用其它形式光源。

厂房内一般照明灯具为吸顶明装。如灯具嵌入顶棚暗装时，其安装缝隙应有可靠的密封措施。

厂房内应设置供人员疏散用的应急照明。在安全出口、疏散口和疏散通道转角处设置疏散标志。在专用消防口处应设置红色应急照明灯。

生产区设施

建筑面积规划应与加工规模和设备布局相适应，确保设备安装、物料存储及人员操作有足够空间。

生产区的建筑结构应考虑装备的荷载。

厂房高度应满足设备安装和操作要求，一般净层高不低于4 m。

地面需进行硬化处理，应采用防滑、耐磨、易清洁的材料。装饰材料应满足保温、防火、防潮、防霉、卫生等要求。

供干燥工艺的设备应设置相对隔离的区域。

生产过程产生的废水、废气、废渣等进行处理达标后排放。根据产能需要，配备废水收集池、果皮堆放池、果胶收集池和污水处理系统等；应采用环保型的生产设备和工艺，减少废气和废渣的产生。废水排放应符合GB 8978的规定。

车间应配备有效的温控设备，包括但不限于空调系统、温度传感器等。

仓储区设施

仓储区的面积和空间应与生产能力相适应。

仓储区应根据功能设置分区，包括但不限于原料仓库、成品仓库和包材仓库。

仓库应用无毒、坚固的材料建成，仓库地面应平整，便于通风换气。

应配备完善的防潮、防虫、防火等设施，如防潮垫、防虫网、消防设备等。

必要时仓库应配备温度、湿度控制系统。

办公区设施

办公区应根据功能设置分区，包括但不限于行政办公室、技术研发中心、质量检测中心。

行政办公室负责日常行政管理事务；技术研发中心专注于咖啡加工技术的研究与创新，开发新的产品和工艺；质量检测中心对生产过程中的原材料、半成品和成品进行严格的质量检测，保障产品质量符合标准。

生活区

生活区应根据功能设置分区，包括但不限于宿舍、食堂、运动娱乐设施等。

工艺及设备

工艺

兴隆咖啡初加工工艺应符合T/HNBX 118的要求。

烘焙咖啡豆（粉）加工工艺应符合T/HNBX 120的要求。

设备

根据兴隆咖啡的生产工艺要求，应配备相应的生产加工设备。生产生咖啡的设备可选择鲜果清洗（发酵）池、脱皮机、脱胶机、晾晒架、烘干机、分级筛选机、脱壳机等。生产烘焙咖啡的设备可选择咖啡烘焙机、冷却设备、研磨机、包装机、标签机、喷码机等。应符合GB4806.1、GB4806.6的要求。

根据兴隆咖啡生产检验的需要，应配置相关的检验、检测和计量仪器设备。

所有的设备、器械、工具、管道等与物料接触面的材质应符合食品卫生要求，并便于拆卸、清洁消毒和检查。

生产管理

文件管理

加工基地应建立有效的质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。

应建立并保持记录,以提供符合要求和兴隆咖啡加工质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、全面、准确、易于识别和检索。应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。所有记录按有关规定进行保存。

所有生产和质量管理记录应由生产和质量管理部门进行审核，检查中发现异常应及时处理。

人员管理

应有生产、质量专职（或兼职）管理人员，且应具备相关专业学历或经过相关专业培训。检验人员应具备专业检验资格和相应专业技能。

生产操作人员应定期进行健康检查，不符合健康要求不得上岗。

生产操作人员应进行必要的岗前培训，掌握基本技能和安全生产要求。

进入加工车间人员不得佩戴饰物，禁止化妆、染指甲、喷洒香水等，避免产生异味物质，不得携带或存放与咖啡生产无关的个人用品。

加工基地应制定年度业务培训计划,组织从业人员参加各种岗前和在职培训及有关专业知识的学习,并建立培训档案。

生产过程管理

加工现场的管理应符合 GB 14881的要求。

做到工序清晰、工位明确，与咖啡加工无关的物品不得放置于生产区域内。

产品生产前应确认或制定产品加工工艺、操作规程、产品配方、产品质量标准和检验规则,并形成文件加以控制。根据工艺要求，对生产过程实施控制，并做过程控制记录。

严格执行设备操作规程，做好设备的日常维修和保养，并做记录。

生产原辅料及包材应离墙离地堆放，禁止与有毒、有害、有异味及会造成污染的物品混放。原辅料及包材应分类分区存放，并明确标识。

加工产生的废弃物要及时进行无害化处置、资源化利用，不能影响周围环境。

仓储管理

原辅料、半成品和成品储存应防霉、防虫、防鼠,并分类明码存放，原辅料的储存应按照产品的储藏温度要求设置常温或低温库,并对温度进行监控和记录。

存放的物品应定期检查,发现异常应及时处理。

仓库出货顺序应按“先进先出”的原则，并对外观品质进行检查。包装破损的产品,应重新检验合格后方可出货。

质量管理

工厂应配备负责质量管理的人员，并对产品质量实行全程追溯管理，做到生产有记录、出厂有审核。

应选择有资质的供应商，制定原辅料、包材等的采购与验收标准，形成有效的控制程序文件并执行。

应依据产品生产流程中的危害性分析与危害性评估结果，确定质量关键控制点，制定质量关键控制点的检验项目、检验标准、检验频次，抽样及检验方法等，严格执行并记录。

应详细制定产品的规格、检验项目、检验标准、抽样、检验方法及不合格品处置措施。检验项目应不低于产品的出厂检验要求。检验结果应填写“检验报告单”。

预包装定量食品的标签应符合GB 7718、GB 28050和国家相关规定的要求。应在外包装上以明码或暗码表示生产批号,以利仓储管理及成品可追溯作业。

成品装运前应对进出货用的容器，车辆等运输工具进行卫生检查。运输工具应无污染、无虫害、无异味。

评价方法

评价分为自我评价和外部评价两种方式。

各加工基地自行开展的评价为自我评价，相关方组织的评价为外部评价。

应采用定性判断与定量分析相结合的方式进行评价。

评价指标体系应采用层析分析法和目标比较法，根据评价内容进行合理设置。

应按照附录A开展兴隆咖啡加工基地评价。

（规范性）
兴隆咖啡加工基地评价

兴隆咖啡加工基地评价评分表

表A.1规定了兴隆咖啡加工基地评价评分表的内容。

兴隆咖啡加工基地评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 | 评价记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划布局 （15分） | 选址合理性（ 5分） | 符合交通便利、原料供应充足、周边环境无污染等要求得4-5分； 部分符合得2-3分； 不符合项较多得0-1分。 |  |  |
|  | 功能区划分 （5分） | 加工区、仓储区、质检区等划分科学合理，布局紧凑得4-5分； 划分较合理得 2-3分； 划分不合理得 0-1分。 |  |  |
|  | 道路系统规划 （5分） | 道路布局合理，主干道、支道满足运输需求得2-3分； 基本满足得1分； 不满足得0分。 |  |  |
|  | 通风排水系统规划 （5分） | 通风和排水系统设计科学，能有效满足需求得1-2分； 存在部分问题得0分。 |  |  |
| 设施设备 （15分） | 加工设备 （5分） | 设备齐全、运行正常、工艺先进得4-5分； 设备基本满足需求得2-3分； 设备不足得0分。 |  |  |
|  | 包装设备 （4分） | 包装设备完善，运行正常，包装质量高得3 - 4分； 设备基本满足需求得1-2分； 设备不足得 0分。 |  |  |
|  | 质检设备 （3分） | 质检设备齐全，检测精度高得2-3分； 设备基本满足需求得1分； 设备不足得0分。 |  |  |
|  | 智能化设备应用 （3分） | 引入物联网、大数据等智能化设备，实现高效管理得2-3分； 部分应用得1分； 未应用得0分。 |  |  |
| 加工管理 （25分） | 原料管理 （4分） | 原料采购、储存、使用符合标准，记录完整得3-4分； 部分符合得1-2分； 不符合得0分。 |  |  |
|  | 加工工艺控制 （4分） | 加工工艺科学合理，参数控制精准得3-4分； 工艺基本合理得1-2分； 工艺不合理得0分。 |  |  |
|  | 卫生管理 （4分） | 车间卫生达标，设备清洁，员工操作规范得3-4分； 部分符合得1-2分； 不符合得0分。 |  |  |
|  | 质量管理 （4分） | 质量检测体系完善，成品合格率高得3-4分； 检测体系基本完善得1-2分； 检测体系不完善得0分。 |  |  |
|  | 记录管理 （3分） | 加工过程记录完整、准确、及时得2-3分； 记录存在部分缺失得1分；无记录得0分 |  |  |
|  | 设备维护 （3分） | 设备维护及时，运行状态良好得2-3分； 维护不及时得1分； 无维护得0分。 |  |  |
|  | 应急处理能力 （3分） | 制定完善的应急预案，应急处理及时有效得2-3分； 应急预案不完善得1分； 无应急预案得0分。 |  |  |
| 卫生与安全 （10分） | 卫生标准执行 （5分） | 严格执行食品加工卫生标准，车间卫生达标得4-5分； 部分符合得2-3分； 不符合得0-1分。 |  |  |
|  | 安全管理 （5分） | 安全管理制度完善，操作规范，无安全事故得4-5分； 部分符合得2-3分； 不符合得 0-1分。 |  |  |

兴隆咖啡加工基地评价结论表

表A.2规定了兴隆咖啡加工基地评价结论表的内容。

兴隆咖啡加工基地评价结论表

| 受评价单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价日期 |  | 评价得分 |  |
| 评价结果 |  |  |  |
| 评价专家组签字 |  |  |  |